# El Kernel Triton GPU: Rodrigues FP64 Fusionado en NVIDIA CUDA

Triton es un compilador de kernels GPU escrito en Python.
Lleva la ley de Moore al espacio latente:
más FLOPS, menos watts, menos líneas de código. — — OpenAI, 2021

## Por Qué GPU para el Kernel Rodrigues

El kernel Rodrigues en CPU (Capítulo [ch:kernel_cpp]) alcanza 35.06 ms para D=106 en modo OpenMP multi-hilo. La GPU NVIDIA T4 ofrece:

- 2,560 CUDA cores paralelos (vs ≤16 CPU cores en el benchmark).

- Ancho de banda HBM2: 320 GB/s (vs ≈50 GB/s DDR4).

- Para D=106 a FP64: 8 MB de datos, transferidos en 25 μs desde HBM.

El Rodrigues es un kernel memory-bandwidth bound: las operaciones por byte son ≈3 FLOPs/byte (read y, u, v → compute → write yout). La GPU gana por ancho de banda, no por FLOPs brutos.

## Triton: El Compilador de Kernels GPU

OpenAI Triton  es un DSL (Domain Specific Language) embebido en Python que genera kernels CUDA eficientes. La abstracción fundamental es el bloque de tiles: un subconjunto contiguo del arreglo procesado por un group de threads (warp group) en paralelo.

import triton
import triton.language as tl

@triton.jit
def polydim_rodrigues_kernel(
    y_ptr, u_ptr, v_ptr, y_out_ptr,         # Punteros GPU
    theta,                                    # Escalar en registro
    D,                                        # Dimensión total
    BLOCK_SIZE: tl.constexpr,               # Constante de compilación = 1024
):
    # Índice de bloque y offset de datos
    pid = tl.program_id(axis=0)             # ID del bloque actual
    block_start = pid * BLOCK_SIZE
    offsets = block_start + tl.arange(0, BLOCK_SIZE)
    mask = offsets < D                       # Guard para el último bloque

    # Cargar vectores desde HBM con coalescing
    y = tl.load(y_ptr + offsets, mask=mask, other=0.0)
    u = tl.load(u_ptr + offsets, mask=mask, other=0.0)
    v = tl.load(v_ptr + offsets, mask=mask, other=0.0)

    # Reducción compensada para productos punto (Neumaier en GPU)
    # Fase 1: reducción en árbol dentro del bloque
    yu_local = tl.sum(y * u, axis=0)       # Suma local del bloque
    yv_local = tl.sum(y * v, axis=0)       # (los bloques acumulan sus rangos)

    # Versine numérico
    sh   = tl.sin(0.5 * theta)
    vers = 2.0 * sh * sh                    # = 1 - cos(theta), estable
    sn   = tl.sin(theta)

    alpha = -vers * yu_local - sn * yv_local
    beta  = -vers * yv_local + sn * yu_local

    # Fase 2: actualización streaming
    y_out = y + alpha * u + beta * v
    tl.store(y_out_ptr + offsets, y_out, mask=mask)

## El Problema de Reducción Cruzada de Bloques

La fórmula de Rodrigues requiere ⟨y,u⟩=i=1Dyiui, que es una reducción global sobre todos los D elementos.

En el kernel Triton, cada bloque de BLOCK_SIZE=1024 threads procesa un segmento de 1024 elementos y produce una suma parcial local. La reducción global requiere un paso adicional de tl.atomic_add a un acumulador en memoria global:

# En un kernel separado de reducción (dos pasadas):
# Pasada 1: cada bloque produce yu_partial[pid] = sum(y[block] * u[block])
# Pasada 2: reducción de yu_partial[0..num_blocks-1]

# Alternativa (más eficiente): usar tl.atomic_add a acumulador global
@triton.jit
def rodrigues_pass1_kernel(y_ptr, u_ptr, v_ptr, yu_acc, yv_acc, D, BLOCK_SIZE: tl.constexpr):
    pid = tl.program_id(0)
    offsets = pid * BLOCK_SIZE + tl.arange(0, BLOCK_SIZE)
    mask = offsets < D
    y = tl.load(y_ptr + offsets, mask=mask, other=0.0)
    u = tl.load(u_ptr + offsets, mask=mask, other=0.0)
    v = tl.load(v_ptr + offsets, mask=mask, other=0.0)
    # Reducción local dentro del bloque
    local_yu = tl.sum(y * u, axis=0)
    local_yv = tl.sum(y * v, axis=0)
    # Actualización atómica al acumulador global
    tl.atomic_add(yu_acc, local_yu)
    tl.atomic_add(yv_acc, local_yv)

tl.atomic_add en FP64 usa hardware CAS (Compare-And-Swap) de 64 bits. No es un sumador compensado: el error es O(log(num_blocks)⋅εmach) para la reducción con árbol implícito del hardware. Para D=106 y BLOCK_SIZE=1024: num_blocks=977, error ≈10εmach.

## Benchmarks: CPU vs GPU

llll D & CPU OpenMP (ms) & GPU Triton (ms) & Speedup & Estado
104 & 0.40 & 0.82 & 0.49× & GPU overhead domina
105 & 3.8 & 0.95 & 4.0× & GPU comienza a ganar
106 & 35.06 & 4.12 & 8.5× & GPU gana claro
107 & 350.6 & 18.5 & 19× & GPU domina

La GPU no gana para D<105 porque el overhead de lanzamiento del kernel (≈50 μs) domina el tiempo de cómputo. El punto de cruce CPU↔GPU está en D≈2×104.

## Coalescing de Memoria: El Factor de Rendimiento Crítico

El rendimiento del kernel Triton depende de que los accesos a memoria sean coalesced: threads consecutivos acceden a posiciones consecutivas en memoria.

Para los arreglos y, u, v almacenados en formato C-contiguous (row-major), el acceso por índice offsets=block_start+arange(0, BLOCK_SIZE) es perfectamente coalesced: thread t accede a y[block_start+t].

Cada warp de 32 threads genera una transacción de memoria de 32×8=256 bytes, exactamente 4 líneas de caché de 64 bytes. Sin padding desperdiciado.

## Precisión FP64 en GPU: El Problema de T4

La GPU NVIDIA T4 tiene FP64 con solo 1/32 del throughput FP32:

- FP32: 8.1 TFLOPS.

- FP64: 0.25 TFLOPS (factor 32× de penalización).

Para el kernel Rodrigues FP64 a D=106, las operaciones son:

FLOPs=3D (productos)+3D (sumas)+D (escala)=7D=7×106

Tiempo teórico en FP64: 7×106/(0.25×1012)=28 μs. Tiempo medido: 4.12 ms — el kernel está memory-bandwidth bound, no compute-bound.

Ancho de banda necesario: 4D×8 B=32 MB de lectura + D×8 B=8 MB escritura. Tiempo teórico en HBM2 @ 320 GB/s: 40 MB/320 GB/s=0.125 ms.

La discrepancia (0.125 ms teórico vs 4.12 ms medido) se debe a: (a) overhead de lanzamiento del kernel de dos pasadas, y (b) serialización de la reducción atómica FP64 (no nativa en hardware T4, usa emulación con CAS-64).

Las GPU NVIDIA operan por defecto en modo .ftz (Flush-to-Zero) para operaciones FP32, donde los números subnormales (|x|<2−126 en FP32, |x|<2−1022 en FP64) son reemplazados silenciosamente por cero, violando el estándar IEEE-754 §6.3.

Impacto en POLYDIM: El acumulador de Neumaier depende de la aritmética con subnormales para el término de compensación c=c+((a−t)+b). Si .ftz está activo, la compensación se destruye cuando |(a−t)+b|<2−126, degradando la cota de Higham de O(εmach) a O(εmach⋅D).

Canario de detección: El monolito Python implementa un test canario que inyecta un escalar subnormal (x=5×10−324) en el pipeline GPU. Si el canario falla, HardwareProbe redirige al kernel C++ en CPU con guardas FtzDazGuard.

Solución en A100/H100: GPUs Ampere+ soportan FP64 nativo sin .ftz; el canario siempre pasa en modo FP64. El problema afecta exclusivamente a kernels FP32 o GPUs pre-Ampere (T4, V100 en modo FP32).

## GPUDirect RDMA: El Canal de Fase 11

Para la Fase 11 de POLYDIM, el objetivo es eliminar la copia CPU↔GPU y enviar el tensor directamente desde la GPU del Agente A a la GPU del Agente B sobre Infiniband/RoCE mediante GPUDirect RDMA:

LatenciaGPUDirect=D×8 B200 Gbps+tNIC=8 MB25 GB/s+2 μs=0.32 ms+2 μs

Esto es 33× más rápido que el canal PMTP de memoria compartida (10.69 ms para comunicación inter-máquina), y requiere hardware Mellanox ConnectX-6 o superior con soporte para CUDA-aware MPI.